MODELO PARA ANALISE

jersonalmeida@certificadorarecord.com.br

Informo que não foi possível adicionar a marca d'água no projeto, por motivo de ter assinatura digital.

GERAL

Apresentar curvas de momento fletor e esforço cortante, com a respectiva memória de cálculo ou listagem dos dados de saída, quando os cálculos forem efetuados por computador, informando valores máximos das tensões verificadas no fundo, no convés e em elementos contínuos acimado convés. Item 3, i), 2), XII) do Anexo 3-F

Apresentar gráfico de “altura máxima de carga x calado”, com respectiva memória de cálculo. Item 5.18. c)

Apresentar croquis de acúmulos de passageiros em todos os conveses que vão ser transportados passageiros. Item 3, I), 2, VIII) do Anexo 3-F.

Apresentar comprovante de pagamento da ART. Item 3 do ANEXO 3-F

Apresentar notas para marcação de borda livre e relatório das condições de atribuição da borda livre. ANEXO 6-B/ANEXO 6-D.

Apresentar folhas de rosto dos documentos técnicos. Anexo 3-F

Se a embarcação for transportar botijas de gás, representar os requisitos e critérios para esse transporte, como gradeado, quantidades, avisos de advertências, equipamentos de combate incêndio e desenho esquemáticos das botijas no arranjo geral.

Apresentar em todos os documentos folha de rosto contendo a sua identificação e da embarcação (nome e/ou número de casco), além do carimbo e assinatura do responsável técnico. ANEXO 3-F, 2), B)

As não conformidades nº 1, 2 e 3 contidas no Relatório de Análise de Planos n.º RC-RAP08685/2021, foram devidamente cumpridas com a apresentação da documentação pertinente a cada uma delas, informo que foi inserida nova não conformidade encontrada no ato da 3ª analise.

Apresentar estudo de estabilidade definitivo, conforme as alterações realizadas. Seção V, Item 6.34.

Apresentar notas para arqueação da embarcação, conforme as alterações realizadas. Anexo 7-B

Apresentar mais 02 (duas) vias (copias) dos antigos planos e documentos técnicos, para endossamentos dos mesmos.

Apresentar as 03 vias de planos e documentos técnicos devidamente assinado pelo responsável técnico com sua respectiva ART e comprovante de pagamento para endossamentos dos mesmos. ANEXO 3-F

Nos planos e documentos técnicos, rever o calado moldado de projetos. ANEXO 3-F

Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao projeto e à execução da alteração pretendida; Anexo 3-F/ Item 03.19.1. a)

Apresentar a distância de visibilidade no passadiço ou comando (somente para as embarcações com AB maior do que 50, que forem efetuar o transporte de carga no convés). ANEXO 3-F, L), 2) XI)

Apresentar ângulo de visibilidade no passadiço que deverá atender o item 05.16. Item 5.16., b), I), II), III) e IV).

Apresentar a distância de visibilidade de cada condição de carregamento constante no

folheto de trim e estabilidade, quando aplicável. Item 5.18.d).

Nos planos e documentos técnicos, informar comprimento com rampa e sem rampa. Anexo 3-F

Nos planos e documentos técnicos, compatibilizar casa decimais do calado moldado de projetos. Anexo 3-F

Apresentar relatório de prova de inclinação. Item 3, g) do Anexo 3-F

Apresentar dados de entradas das seções do casco conforme especificado no plano de linhas. Item 3, e), 2) do Anexo 3-F

Apresentar relatório contendo informações da natureza do serviço e indicação clara de todas as alterações efetuadas, da nova atualização. Anexo 3-F/ Item 03.19.1. b)

Apresentar planos e documentos técnicos devidamente assinados. ANEXO 3-F

Apresentar cálculo de momento de superfície livre. SEÇÃO V, ITEM 06.35.

RELATORIO DE ALTERAÇÃO

Relatar no relatório que as alterações implicaram em diferenças superiores a 2% para o peso leve ou 0,5% do comprimento entre perpendiculares (Lpp) para a posição longitudinal do centro de gravidade da embarcação, e que foram apresentados novos planos e documentos completos. Item 301, 4)

Apresentar estimativa de cálculos das alterações e se as alterações implicaram em diferenças superiores a 2% para o peso leve ou 0,5% do comprimento entre perpendiculares (Lpp) para a posição longitudinal do centro de gravidade da embarcação, e se faz necessário apresentação de uma nova prova de inclinação. Item 3.19.4

Apresentar a folha de rosto contendo a sua identificação e da embarcação (nome e/ou número de casco). Anexo 3-F, Item 2) b).

O relatório deverá conter todas as informações da natureza do serviço e indicação clara de todas as alterações efetuadas, da nova atualização, (atualização no número de cabeços, atualização nas dimensões da casaria, volume da casaria e demais). Anexo 3-F/ Item 03.19.1. b).

Apresentar estimativa de cálculos das alterações e se as alterações implicaram em diferenças superiores a 3% para o peso leve ou 1% do comprimento entre perpendiculares (Lpp) para a posição longitudinal do centro de gravidade da embarcação, com o propósito de verificar se o limite estabelecido não foi ultrapassado. Item 3.19.5./ Item 3.19.6.I).

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Na observação 5, informar a descrição detalhada do serviço, relativo ao projeto. Item 3, q), 3), 4) do Anexo 3-F.

Apresentar comprovante de pagamento da ART. Item 3 do Anexo 3-F.

Apresentar documento com atribuição de atividades, competências e campo de atuação do profissional responsável.

Na observação dos serviços realizados, informar detalhadamente todos os planos e documentos técnicos elaborados e apresentados à está Entidade Certificadora. Caso necessário, tais observações complementares deverão

ser lançadas no verso da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), onde deverão constar assinatura do contratante e do responsável técnico, não contrariando ou invalidando as informações contidas no anverso da ART.

Item 3, q), 3), 4) e 7), do Anexo 3-F

MEMORIAL DESCRITIVO

No item 1.1, rever o nome do armador palavra Eireli conforme o CNPJ. ANEXO 3-F

No item 1.2, rever o endereço do construtor palavra S/A conforme o CNPJ. ANEXO 3-F

No item 1.2, informar o comprimento do casco.

No item 1.3, rever o nome do responsável técnico. ANEXO 3-F

No item 1.4, rever dizerem certificadora, conforme o anexo 3-G. ITEM 1.4 do ANEXO 3-G

No item 1.4, informar o ano da alteração. Anexo 3-G.

No item 1.4, descrever conforme norma vigente do anexo 3-G, “Sociedade Classificadora / Certificadora” Anexo 3-G.

No item 2, informar o calado de projeto e carregado, ANEXO 3-F

No item 2, rever o valor calado de projeto, compatibilizar com os demais documentos. ANEXO 3-F

No item 2, reavaliar o valor do contorno do casco da embarcação.  Item 7.4. L).

No item 2, rever o valor calado de projeto, que deverá ser medido a 96% do comprimento total numa linha d’água correspondente a 85% do menor pontal moldado medido a partir da linha de base e compatibilizar com os demais documentos. 0603, b) 3) / ANEXO 3-F

No item 4, rever números de antepara estanques, compatibilizar conforme apresentado na vista do plano de arranjo.  Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 4, informar números de antepara longitudinal, compatibilizar conforme apresentado na vista do plano de arranjo.  Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 4.3, rever altura das casarias dos conveses, compatibilizar conforme apresentado na vista do plano de perfil estrutural medindo nas extremidades das chapas dos conveses. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 4, rever largura da casaria do convés superior, compatibilizar conforme apresentado na vista do plano de arranjo.  Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 5, rever números de porões de carga, compatibilizar conforme apresentado na vista do plano de arranjo.  Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 5, rever o volume dos porões de carga, compatibilizar conforme apresentado na vista do plano de arranjo.  Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 5, informar volume do tanque de consumo diário, conforme especificado na tabela volumétrica no plano de arranjo geral. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 5, reavaliar os volumes do tanque de diesel e d’água, compatibilizar com a vista do plano de arranjo geral e tabela de momento de superfície livre.

No item 6, rever a distribuição dos tripulantes. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 6, informar o número de profissionais não tripulantes, conforme os demais documentos ITEM 6 do Anexo 3-G/ANEXO 3-F.

No item 6, reavaliar distribuição de passageiros e informar total de passageiro + tripulantes, conforme o anexo 3-G. ITEM 6 do Anexo 3-G/ANEXO 3-F.

No item 7, atualizar o número para NORMAM 202. Item 4 do Anexo 3-G.

No item 7, informar normas e procedimentos da capitania de jurisdição de inscrição, normas de acessibilidade e regulamento internacional para evitar o abalroamento no mar. Portaria nº 232/2008/ABNT NBR 15450

No item 8.1, rever número de máquinas. ITEM 8.1 do ANEXO 3-G

No item 8.4, rever a velocidade de serviço, compatibilizar conforme informado no estudo de estabilidade. ITEM 8.1 do ANEXO 3-G

No item 9.3, informar a fonte de energia de emergência da embarcação. Item 9 do Anexo 3-G

No item 9.4, informar a bateria como fonte de energia de emergência, conforme especificado no item 18. ANEXO 3-G

No item, 9.5, rever número de baterias, compatibilizar com plano de arranjo geral. ANEXO 3-G

No item 9.2, reavaliar a potência do gerador principal, compatibilizar conforme a tabela do plano de arranjo geral Item 9 do Anexo 3-G

No item 10.1, informar as características do pau de carga, compatibilizar conforme o plano de arranjo geral. Anexo 3-G.

No item 11.2, reavaliar a área do leme, compatibilizar conforme o plano de arranjo geral. Anexo 3-G.

No item 12, rever o peso a âncora, compatibilizar conforme a tabela do plano de arranjo geral, Item 12 do ANEXO 3-G.

No item 11, informar a área do leme. ANEXO 3-G

No item 12, rever nome e números de cabeços, conforme especificado no plano de arranjo geral. Item 12 do Anexo 3-G

No item 12, rever nomes guinchos ou molinetes, conforme especificado no plano de arranjo geral. Item 12 do Anexo 3-G

No item 12, informar a âncora. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 12, rever o peso da âncora, conforme especificado na tabela diversos no plano de arranjo geral. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 13. compatibilizar números de boias salva-vidas entre documentos e planos. ANEXO 3-F.

No item 13.1, rever números de aparelhos flutuantes, compatibilizar entre o plano e documentos Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 13.3, rever números de coletes salva-vidas, compatibilizar entre o plano e documentos. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 13.4, rever números de coletes salva-vidas, compatibilizar entre o plano e documentos. ITEM 13.1 do Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 14.1, rever número de hidrantes, conforme apresentado no arranjo geral. Item14.1 do Anexo 3-G/Anexo 3-F.

No item 14.1, informar a existência de hidrantes. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No item 14.2, rever esse item ele está repetindo duas vezes, especificar conforme o anexo 3-G. ANEXO 3-G

No item 14.2, rever localização dos extintores, compatibilizar com plano de arranjo geral. ITEM 0423, a), 1).

No item 14.2, rever número de extintores, compatibilizar com plano de arranjo geral. Anexo 4-D

No item 14.3, informar as bombas compatibilizar números de bombas, compatibilizar com plano de arranjo geral. Anexo 3-G/ Anexo 3-F.

No subitem 14.3, reavaliar tipos informadas de bombas, (arrefecimento) conforme plano de segurança.

No item 15.1, informar a bomba de esgoto, que deverá atender 15m3/h. ITEM 14.3 do ANEXO 3-G

No item 15.1, rever número de bombas, compatibilizar com plano de arranjo geral. ITEM 15.1 do ANEXO 3-G

No item 15.4, informar o tanque de tratamento de esgoto, conforme especificado no plano de arranjo geral. Item 15.4 do Anexo 3-G.

No item 16, informar dotação de equipamentos náuticos obrigatórios e opcionais, incluindo Mesa de Carta Náutica com iluminação, Relógio, Régua paralela, compasso de ponta seca, lápis e borracha, Alarme visual e sonoro de baixa pressão do óleo lubrificante e Alarme visual e sonoro de alta temperatura da água para atender as normas vigentes (NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA FLUVIAL). NPCF/ITEM 302

No item 16, informar dotação de equipamentos náuticos obrigatórios e opcionais, incluindo AIS, Artefatos Pirotécnicos, Ecobatimetro, Binóculos, Limpador de Para Brisas, Prumo de Mão, Carta Náutica, Relógio, Régua paralela, compasso de ponta seca, lápis e borracha, Sistema de Posicionamento Global (GPS), Sistema de Comunicação com os Passageiros, Quadros de Regras (RIPEAM), Alarme visual e sonoro de baixa pressão do óleo lubrificante e Alarme visual e sonoro de alta temperatura da água para atender as normas vigentes (NORMAS E PROCEDIMENTOS DA CAPITANIA FLUVIAL). NPCF/ITEM 302/ANEXO 4-A

No item 16, informar dotação de equipamentos náuticos obrigatórios e opcionais, incluindo AIS, Agulha Magnética, Binóculos, Limpador de Para Brisas, Prumo de Mão, Cartas Náuticas, Relógio, Régua paralela, compasso de ponta seca, lápis e borracha, Sistema de Posicionamento Global (GPS), Alarme visual e sonoro de baixa pressão do óleo lubrificante e Alarme visual e sonoro de alta temperatura da água para atender as normas vigentes. NPCF/ITEM 302/ANEXO 4-A

No item 16, informar o Sistema de comunicação para divulgação de informações gerais por intermédio de alto-falantes aos passageiros. ANEXO 4-A

No item 16, reavaliar descrição dos equipamentos náuticos informados, incluindo AIS, Binóculos, Limpador de Para Brisas, Prumo de Mão, Cartas Náuticas, Relógio, Régua paralela, compasso de ponta seca, lápis e borracha, Sistema de Posicionamento Global (GPS), Alarme visual e sonoro de baixa pressão do óleo lubrificante e Alarme visual e sonoro de alta temperatura da água, Sistema de Comunicação com os Passageiros e tabela informando comprimento, boca, pontal, calados máximo e mínimo, deslocamentos leve e carregado  de acordo com o preconizado no anexo 4-A e normas e procedimentos da capitania de jurisdição de inscrição. NPCF-CFS /ITEM 302/ANEXO 4-A

No item 16, descrever que deverá ter no comando a TABELA INFORMANDO COMPRIMENTO, BOCA, PONTAL, CALADOS MÁXIMO E MÍNIMO, DESLOCAMENTOS. ANEXO 4-A

No item 16, informar tabela informando comprimento, boca, pontal, calados máximo e mínimo, deslocamentos leve e carregado e altura acima da linha d'água do tijupá, comando e convés principal, com a respectiva distância de visibilidade nesses locais

No item 16, rever a existência de artefatos pirotécnicos.

No item 17, reavaliar a potência informada do rádio de comunicação.  Anexo 3-G/Anexo 3-F.

No item 18, os sistemas de embreagem que se utilizam de compressor de ar para seu acionamento deverão possuir tubulações de metal na ligação entre o recipiente de armazenamento de ar e a embreagem propriamente dita. ANEXO 3-O, 6), c)

No item 18, na observação, informar que a carga deve estar estivada e fixada deverá informar também que deverá existir uma separação física entre a carga e os passageiros (2 em cadeiras de rodas e sanitário acessível), para o cumprimento do anexo 3-m da norma vigente.

NORMAM 02, Anexo 3-G/ANEXO 3-M)1)2) a) / Cap. 03-Item 333) b)2) / ABNT NBR 15450/ ABNT NBR 9050

No item 18, informar os critérios quanto as instalações e mecanismo das SANEFAS Item 13 do Anexo 3-M.

Item 18, informar que durante as operações de carga e descarga as embarcações deverão dispor de Cabos de Reboque de Emergência de dimensões adequadas, na proa e na popa, prontos para emprego Imediato.  ITEM 0522,

C), 9).

Compatibilizar o local de operação informado no item 18 com o informado nas observações da Anotação de Responsabilidade Técnica. Anexo 3-F Item 3 a)

No item 18, informar a singradura da viagem que a embarcação irá realizar. Anexo 3-F

No item 18, informar características do MCP que é utilizado para o acionamento da bomba de sucção.

ANEXO 3-G/ANEXO 3-F

No item 18, informar a descrição que a embarcação além dos demais os requisitos aplicáveis deverão atender o capítulo 10 da normam 202 e NCPF, quanto ao transporte de veículos CAP 10, item 10.7 e 10.8) Seção I e II-NPCF.

No item 18, informar que a embarcação deverá ter uma cadeira de rodas manual, para facilitar o deslocamento dos PNE. ABNT NBR 9050

No item 18, informar que os coletes salva vidas, em nenhuma hipótese, poderão ser acondicionados em armários ou compartimentos fechados. Item 3, a), Anexo 3-F Anexo 3-G

No item 18, rever a observação das boias salva vidas

No item 18, informar sobre o item 0333, b),5), a).

No item 18, informar sobre a isenção de aparelho flutuante. Anexo 3-F

No item 18, informar a localização em relação a margem do rio, para devidos critérios de salvatagem.. Anexo 3-F

No item 18, informar sobre o funcionamento da tubulação a bordo da embarcação não ser considerada como tubo de dragagem e sim de sucção. Item 11.63.

No item 18, informar o tipo de embarcação. Item 6.5.

No item 18, descrever sobre o bagageiro. Item 6.36.2. a), VI)

No item 18, informar espaço relativo ao 2º convés, como espaço excluído, conforme item 7.9.2. da NORMAN 202;

NOTAS DE ARQUEAÇÃO

Retificar documento, conforme modelo que consta no anexo 7-B da NORMAN 02 para “EMBARCAÇÕES COM COMPRIMENTO DE REGRA (L) MENOR QUE 24 METROS. Anexo 7-B

Memorial de cálculos, o volume do convés intermediário, deverão ser computados nos espaços excluídos. Anexo 7-B

Memorial de cálculos, convés superior os espaços compreendidos a ré e a vante abaixo da cobertura com abertura para os rios com somente amuradas, desde que a altura da abertura (h) entre a parte superior da amurada ou balaustrada e a face inferior da aba de chapa seja superior ao maior valor entre 0,75 m e um terço da altura do espaço considerado, deverão ser computados nos espaços excluídos. Item 7.9.2. caso b) Figura 7-7

Reavaliar os valores de arqueação bruta e líquida. Anexo 7-B

Reavaliar arqueação bruta e liquida, as medidas para volume dos espaços fechados deverão ser medida nas extremidades das chapas de um convés ao outro, conforme perfil estrutural. Anexo 3-F

Reavaliar arqueação bruta e liquida, as medidas para volume dos espaços fechados nas casarias deverão ser medida nas extremidades dos conveses, incluindo os corredores laterais.

No item 1, retificar o documento, conforme modelo que consta no anexo 7-B quanto o indicativo de chamada. Anexo 7-B

No item 1, rever as casas decimais do deslocamento leve, compatibilizar conforme prova de inclinação. Anexo 7-B

Rever o espaço de carga que fica abaixo da casaria entre a caverna 11 a 18, quando utilizados para transportes de cargas, deverá ser computado nos volumes dos espaços fechados e no de carga. CAP 07, ITEM 707/708

Memorial de cálculos, o espaço destinado para as bagagens dos passageiros deverá ser computado nos volumes dos espaços de carga. ITEM 7.8. i)

Memorial de cálculos, o espaço dos paios deverá ser computado nos volumes dos espaços de carga.

Item 1. 7.8. i).

O valor obtido da AB e AL deverá ser arredondado para baixo sem decimais. ITEM 07. 12 .13

Rever o espaço com cobertura que fica no convés de lazer, quando utilizados mesmo pra permanecia de passageiros, deverá ser computado nos volumes dos espaços fechados. ITEM 7.7.1. b)

O comprimento de regra (L) de uma barcaça sem propulsão e de convés corrido, será considerado 96% do comprimento total da linha de flutuação paralela, situada a uma altura acima da face superior da quilha igual a 85% do pontal moldado. ITEM 0704, K)

Rever valor do comprimento de regra, que é medido a 96% do comprimento total numa linha d’água correspondente a 85% do menor pontal moldado medido a partir da linha de base, ou o comprimento desde a parte de vante até

o eixo da madre do leme medido na mesma linha d’água, se este resultar maior. Item 7.4, k), I).

No item 2, comprimento de regra, que deverá ser medido a 96% do comprimento total numa linha d’água correspondente a 85% do menor pontal moldado medido a partir da linha de base e compatibilizar com os demais documentos ou o comprimento compreendido entre a roda de proa e o eixo da madre do leme, medido na mesma linha d’água, se esse último for maior 0603, b) 1) / ANEXO 3-F

Memorial de cálculos, reavaliar os volumes dos espaços fechados das casarias, conforme dimensões apresentadas no plano de arranjo geral e estrutural. Anexo 3-F

No item 3, informar o extra roll. ANEXO 3-F

No item 1, rever o número de tripulantes, compatibilizar com demais documentos. ANEXO 3-F

Memorial de cálculos, incluir o volume da chaminé nos volumes dos espaços fechados. ITEM 7.6.h)

No memorial de cálculos, reavaliar os volumes dos espaços fechados das áreas de passageiros incluindo os corredores dos conveses. Item 7.7.1. b)

Memorial de cálculos, incluir o volume da caixa d’água nos volumes dos espaços fechados. ITEM 706.

No item 2, reavaliar o valor do calado leve de vante. Anexo 3-F

Memorial de cálculos, incluir o volume do tanque de diesel por ser maior que 1m3 incluir nos volumes dos espaços fechados. ITEM 7.6.h)

No item 2, reavaliar o valor do calado leve médio, conforme especificado na prova de inclinação. Anexo 3-F

No item 2, reavaliar o valor do calado carregado, conforme especificado no estudo de estabilidade. Anexo 3-F

No item 1.1, informar o valor do contorno. Anexo 7-B

No item 1.1, informar o valor de arqueação (Ca). Anexo 7-B

Rever se o volume da chaminé for maior que 1m3 incluir nos volumes dos espaços fechados. ITEM 7.6.h)

NOTAS DE BORDA LIVRE

No item 3, rever o valor do fator de flutuabilidade. Item 6.15./Tabela 6.1

No item 8, rever o valor do coeficiente k para área 2. Item 6.18, tabela 6-3

No item 5, rever o valor do pontal, compatibilizar conforme os demais documentos. Anexo 6-B

No item 5, representar o valor do trincaniz, conforme especificado no plano estrutural. Anexo 6-B

No item 8, informar o valor do coeficiente k para área 2. Item 6.18, tabela 6-3

No item 9, rever a casa decimais do calado máximo na borda livre, informar conforme notas de arqueação e estudo de estabilidade. ANEXO 3-F

No item 9, rever valor de borda livre, devido a casa decimais do calado. ANEXO 3-F

No item 10, rever valor de borda livre, devido a inclusão do trincaniz. ANEXO 3-F

Apresentar relatório das condições para atribuição da borda-livre nacional. ANEXO 6-C

No item 13, reavaliar o valor da distância do disco de plimsoll em relação ao bico de proa, Anexo 3-F/ Anexo 6-C

TABELA HIDROSTÁTICAS

Apresentar hidrostáticas com trim com valores de LCF em relação a meia nau. ITEM 6.41.3

Indicar nas curvas ou tabelas hidrostáticas as características do casco (comprimento total, comprimento entre perpendiculares, Boca Moldada, Pontal Moldado, calado Moldado). Anexo 3-F, Item 3, D).

Indicar nas curvas ou tabelas hidrostáticas, informar valores do raio metacêntrico transversal (BMt). Item 3, i) 2), III), d) do Anexo 3-F

Apresentar curvas hidrostáticas com calado máximo conforme pontal da embarcação. Item 3, i) 2), III), a) do Anexo 3-F

DADOS DE ENTRADAS

Na tabela de cota, compatibilizar as seções conforme o plano de linhas.  ANEXO 3-F

Indicar nos dados de entradas as características do casco (comprimento total, comprimento entre perpendiculares, Boca Moldada, Pontal Moldado, calado Moldado). Anexo 3-F, Item 3, D).

Rever valores da baliza 13 valores de Z e Y. ANEXO 3-F

Carenar entre si, os dados de entrada (tabela de cota), com o plano de linhas observando valores verticais, horizontais e características principais da embarcação. Anexo 3-F

Nos dados de entradas deverá conter ponto com a dimensão do pontal e boca da embarcação. Anexo 3-F.

CURVAS CRUZADAS

Indicar nas curvas cruzadas as características do casco (comprimento total, comprimento entre perpendiculares, Boca Moldada, Pontal Moldado, calado Moldado). Anexo 3-F, Item 3, D).

Apresentar tabela das curvas cruzadas com no mínimo 15 deslocamento. Item 3, e) 2) do Anexo 3-F

RELATÓRIO DE PORTE BRUTO

Na tabela 1, informar o calado de projeto e não o calado carregado. SEÇÃO I, ITEM 0722

RELATÓRIO DA PROVA DE INCLINAÇÃO

Na tabela 1, informar Sociedade Certificadora “Record Certificação Naval”. Anexo 6-E.

Nas tabelas de número 6, reavaliar valores para as deflexões máximas e mínimas informada. Item 3, g), Anexo 3-F/Anexo 7-D

Na tabela 1, rever o calado de projeto”. Anexo 6-E.

Na tabela 2b, rever valor do pontal no lugar da medição. Anexo 6-E.

Na tabela 2b, rever o ângulo de banda da embarcação, O ângulo de banda não deve ser maior

que 05º. Item 6.41.3

Na tabela 2d, rever valores ré e vante. Anexo 6-E

Na tabela 2b, rever valores de LV, LM e LR. Anexo 6-E

Nas condições, rever o valor do peso dos bagageiros, compatibilizar conforme a tabela de capacidade do arranjo geral. ANEXO 3-F.

Na tabela 4b, reavaliar o KG dos pesos e das pessoas. Anexo 6-E.

Na tabela 4b, reavaliar o LCG do peso C, nessa localização contem obstrução para o movimento. ANEXO 6-E.

Na tabela 08, rever os valores dos momentos inclinantes. Anexo 6-E.

Reavaliar deslocamento leve da embarcação

Na tabela 1, informar a data da realização da prova. Anexo 6-E.

Na tabela 09, rever os valores dos pesos, conforme a tabela 4.  Anexo 6-E.

Na tabela 09, rever os valores das distancia informada entre as posições de a BB e a BE, conforme o valor de Y na tabela 8.

Na tabela 15, reavaliar os valores dessa tabela. Anexo 6-E.

Rever valor do deslocamento leve devido o LCF se apresentado a meia nau.

Na tabela 14, apresentar o valor do LCF em relação a meia nau devido apresentado hidrostáticas com trim Item 5) b) 1) do Anexo 6-F;

Na tabela 11, rever valor GM, KM e KG, conforme dados apresentados o KG está dando negativo.

ANEXO 3-F/ Anexo 6-E.

MOMENTO DE SUPERFICIE LIVRE

Na tabela, rever a H, B e L do tanque de consumo e caixa de agua.

Rever casas decimais do volume do tanque de diesel, compatibilizar com a tabela de capacidade do arranjo geral. Item 6.35.

Rever ao valor do volume do tanque de diesel. Item 6.35.

Rever o valor do Y da caixa de água. Item 6.35.

RELATÓRIO DE ESTABILIDADE DEFINITIVO

Através da análise do gráfico de estabilidade estática, verificou-se que o ângulo de perda de estabilidade (onde GZ = 0) está em um ângulo menor que o ângulo de alagamento na devida condição "A". Para prevenir o emborcamento, recomenda-se evitar que a embarcação aderne além do ângulo de perda de estabilidade. Item 6.34.1. d)

Nas condições A e B, na tabela dos dados hidrostáticos, reavaliar valores do MTI, conforme encontrados nas curvas hidrostáticas.  Item 3, i) do Anexo 3-F

Na condição de carregamento C, reavaliar os valores obtidos, para os critérios da A2 sobre A1 e ângulo de equilíbrio estático para vento. Item 3, i) do Anexo 3-F.

Nas condições, as curvas de estabilidade estática devem ser interrompidas no

correspondente angulo de alagamento ou 40º e a embarcação deve ser considerada como tendo perdido completamente a sua estabilidade. Item 6.34.1. d)

Na conclusão, rever a área de navegação informada, está desconforme com o memorial descritivo. Item 3, i) do Anexo 3-F.

Nas condições, reavaliar o valor do h (distância vertical do centroide da área) da área velica, a metade do calado médio na condição considerada, conforme a figura 6-17. Item 6.39.2. a).

Na condição B, reavaliar os valores de ângulo de imersão conforme formula ((P - H) / (B / 2)). Anexo 3-F.

Nas condições, rever o peso total de bagagem, conforme o total de passageiros, sendo que o peso calculado da bagagem deverá ser 25kg para cada passageiros, e consequentemente deslocamento carregado. Item 3, i) do Anexo 3-F

Nas condições de carregamento, apresentar figuras (croqui) para determinação de parâmetros para cálculo do movimento emborcador devido ao vento. Item 6.39.2. b) figura 6-17.

As embarcações de passageiros deverão ter sua estabilidade avaliada para, pelo menos, cada uma das seguintes condições de carregamento, conforme mencionado no Item 6.36.2

Apresentar condições conforme condições de carregamento para passageiros. Item 0635, b)

Rever a coordenada de MN do ponto de alagamento progressivo, conforme especificado na vista do arranjo geral. ITEM 6.36, A), 4).

Rever as condições, reavaliar dados e os critérios de estabilidade, pois os que foram encontrados nos estudos não estão atendendo aos critérios de estabilidade para área 2. ANEXO 3-F

Em todas as condições de carregamento, na tabela de pesos e centros, informar peso, posicionamento longitudinal e vertical do centro de gravidade (LCG e KG), para o bagageiro. Os passageiros devem ser considerados sem

suas bagagens, distribuídos de forma a produzir a mais desfavorável combinação que pode ser verificada na prática para o momento emborcador devido ao agrupamento de passageiros, portanto a bagagem deve ser considerada estando estivada nos locais a ela reservados. Item 6.36.2. a), VI).

Na conclusão, informar as possíveis restrições de estabilidades em relações a capacidade de passageiros nos conveses, ou apresentar condição crítica. ITEM 0635, b).

Na condição A e C, rever as coordenadas do ponto de alagamento progressivo não está atendendo ao ângulo de alagamento. ITEM 0636, A), 4).

No estudo, rever o local para o ponto de alagamento progressivo, sendo que tem duas entradas para a praça de maquinas, consideradas, mas propicias ao alagamento. ITEM 0636, A), 4).

Nas condições, na tabela de critérios rever os critérios conforme área de navegação. Anexo 3-F

Nas condições no agrupamento de passageiros, informar os profissionais não tripulantes. ANEXO 3-F

Na condição 100% nos dados das curvas cruzadas de estabilidade rever a interpolação dos deslocamentos D1 e D2 conforme deslocamento na condição. ANEXO 3-F

Na condição A e C, rever o YC dos passageiros, conforme croqui de acúmulos de passageiros. Anexo 3-F

Nas condições nas características hidrostáticas, reavaliar o valor calculado de HV.  Anexo 3-F

Na condição G, rever está repetindo a letra, pois seria a condição H. Item 6.36.

Na condição H, rever o valor dos gêneros e consumíveis deveria ser de 10%. Item 6.36.

Devido a existência de um compartimento, para a guarda de bagagens e volumes de passageiros, rever o LCG e VCG do bagageiro ANEXO 3-M, 2

). d).

Nas condições de carregamento 1 e 2, reavaliar a distância do centroide a linha de centro da embarcação (YC). Rever os resultados e as informações provenientes.

Nas condições, reavaliar valores do GMo (altura metacêntrica inicial) não está atendendo aos critérios. ITEM 0645 D)

Na condição B, reavaliar valores do GZmax não está atendendo aos critérios. ITEM 0645 D)

Apresentar condições para transporte de carga geral. ITEM 0635, C), 1).

Nas condições, informar o peso do extra roll. ANEXO 3-F

Informar o peso e as características do pau de carga nas condições. ANEXO 3-F

Nas condições, rever o LCG do porão de bagagem, compatibilizar com a vista do arranjo geral. Item 3) m) 1) V) d) do Anexo-F

Nas condições, rever o LCG e KG do dos tanques de diesel e de água, compatibilizar com a tabela e vista do arranjo geral. Item 3) m) 1) V) d) do Anexo-F

Nas condições, rever o LCG do tanque de diesel, compatibilizar com a tabela e vista do arranjo geral. Item 3) m) 1) V) d) do Anexo-F

Na condição B, rever o valor da área velica, está repetindo da condição A a área 2 sobre a área 1. Anexo 3-F

Rever valor do calado carregado. Anexo 3-F

Na condição B, rever o valor da área velica, está repetindo da condição A. Anexo 3-F

Na condição E e F no item V, rever número de passageiros. Item 6.39.1

Nas condições, informar o LCG dos gêneros e outros. Anexo 3-F

Rever as coordenadas do ponto de alagamento progressivo em relação a linha de base. ITEM 0636, A), 4).

Nas condições, rever o KG dos tanques de água, compatibilizar com a tabela volumétrica. ANEXO 3-F

Nas condições na tabela devido a guinada, rever o valor da LWL. Item 6.39.3

Nas condições A e B, rever valores das somatórias na tabela dos itens. ANEXO 3-F

Na condição B, rever o valor total dos itens, está desconforme com a descrição. ANEXO 3-F

Nas condições, rever o peso dos tanques nº 04, rever conforme tabela de capacidade. ANEXO 3-F

Na condição B e D, rever os valores obtidos, não está atendendo os critérios, A2 sobre A1 e braços de passageiros. Anexo 3-F

Nas condições, informar o peso do bagageiro. Item 0634, B), 3).

Nas condições, rever o número de tripulantes no agrupamento de tripulantes compatibilizar com memorial descritivo. Item 6.39.1

Nas condições na tabela devido a guinada, rever a velocidade de serviço, compatibilizar com memorial descritivo. Item 6.39.3

Na vista, representar YC do acumulo dos passageiros, conforme informado no estudo de estabilidade.

Rever o volume do tanque de combustível compatibilizar com tabela de capacidade.

Rever a altura do tanque de combustível compatibilizar com a vista de perfil do arranjo.

ÂNGULO DE VISADA

Na legenda completar o nome do armador e construtor, conforme o especificado no memorial descritivo. Seção II, Item 5.16.

PLANO DE ARRANJO GERAL, SEGURANÇA, LUZES DE NAVEGAÇÃO E CAPACIDADE

Na tabela de capacidade, informar características do compartimento de bagagem. Item 3, b) do Anexo 3-F

Reposicionar a luz de mastro que deverá está situada à vante do meio-navio, ou apresentar isenção concedida pela DPC para a dispensa da localização da luz de mastro a ré do meio -navio.  Anexo I, 3, d), RIPEAM 72

Na vista do convés principal ou de perfil, rever dispositivo para a ventilação da praça de máquina,

podendo ser forçada ou natural. Item 3, b) do Anexo 3-F.

Rever a distância mínima dos vasos sanitários dos banheiros, que deve ser de 150 mm em relação à parede, de acordo com a norma vigente.  NORMAM 202, ANEXO 3-M) ITEM 8) d\0 /FIGURA 3-M-1

No convés principal, reavaliar número de vasos sanitários para atender a capacidade de passageiro e tripulantes, conforme a tabela 3-M-2. ANEXO 3-M, 3), c).

Na vista do convés do passadiço, rever as distâncias mínimas do vaso sanitário, que devem ser de 150 mm em relação à parede, de acordo com a norma vigente. Anexo 3-M) Item 8) d\0 /Figura 3-M-1

Na tabela de capacidade, rever o LCG e KG do dos tanques de diesel e de água, compatibilizar com a tabela e vista do arranjo geral. Item 3) m) 1) V) d) do Anexo-F

As portas de acesso de banheiros não devem abrir diretamente para cozinhas ou refeitórios. ANEXO 3-M, D)

Se a embarcação for transportar veículos, informar a descrição que a embarcação além dos demais os requisitos aplicáveis deverão atender o capítulo 10 da normam 02 e NCPFs, quanto ao transporte de veículos. CAP 10) SEÇÃO I e II-NPCF

Na tabela de combate incêndio, informar que as estações de incêndio possuem aplicador de neblina. Item 3, b) do Anexo 3-F

Rever a distância de uma luz de bordo a outra nas vistas frontal e na vista do tijupá, compatibilizar entre elas. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar a área (delimitando) dos passageiros em pé que deverão ser abrigados. Item 10.8. d)

Na vista do convés principal, indicar os acessos aos compartimentos de pique tanque de ré e vante, que não poderá haver aberturas pela antepara de colisões, a não ser em casos excepcionais autorizado pela DPC. Item 6.51. d) e Item 6.52. c)

Apresentar uma luz de mastro a vante da embarcação, A luz de mastro de vante não deve ser posicionada a uma distância da roda de proa superior à metade do comprimento da embarcação. ITEM 1140/RIPEAM 72

No plano, rever o posicionamento da antera de colisão de ré, para as embarcações propulsadas, essa antepara deve ser posicionada de forma que limite o tubo telescópico em um espaço (ou espaços) estanque(s) a água, de volume(s) moderado(s). Item 6.49.2. a).

Na vista do convés principal, representar balaustrada na região da proa ou apresentar meio de mecanismo para evitar acesso dos passageiros para a proa. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista frontal, representar balaustrada na região da proa ou apresentar meio de mecanismo (cancela) para a segurança dos passageiros e tripulantes. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, representar de forma tracejada o tanque de carga. ITEM 0522, F), 1), II)

Na vista de perfil, reavaliar a profundidade dos pocetos que não deverá exceder 25% da altura do fundo duplo. ITEM 0522, F), 1), III)

Nas vistas, renomear os piques tanques de ré e vante para tanque colisão. Item 0648) a) b/ Anexo 3-F Item 3 m)

Nas vistas, renomear a antepara transversal de ré para antepara de colisão de ré e a antepara transversal de vante para antepara de colisão de vante. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, rever a abertura da saída de emergência que deverá ser estanque ao tempo e descrever nessa vista. Item 3, b) do Anexo 3-F

Reposicionar a luz de mastro que deverá está situada à vante do meio-navio. Anexo I, 3, d), RIPEAM 72

Reposicionar as luzes de bordos que deverá está situada à ré da luz de mastro. Anexo I, 3, d), RIPEAM 72

Rever a posição da luz de mastro indicada ou apresentar isenção concedida pela DPC para a dispensa da localização da luz de mastro a ré da embarcação.

Nas vistas, indicar a linha de referência de calados. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do tijupá, rever a existência de balaustrada para proteção da tripulação. Item 3, b) do Anexo 3-F

Apresentar tabela de capacidades, informando a capacidade máxima, peso específico ou taxa de ocupação, peso total, posição vertical do centro de gravidade (VCG), posição longitudinal do centro de gravidade (LCG) e localização entre cavernas para o bagageiro, caixa d'água e tanque de óleo diesel, de acordo com o plano de capacidades.

Em embarcações com comprimento igual ou superior a 20 metros, as luzes de mastro devem estar posicionadas a uma altura não inferior a 6 metros do casco, caso a boca da embarcação exceda 6 metros, a uma altura acima do casco não inferior a boca, não sendo necessário que esta luz seja posicionada a uma altura superior a 12 metros.

Deverá existir a bordo um compartimento, com dimensões apropriadas e com possibilidade de trancamento, para a guarda de bagagens e volumes de passageiros. ANEXO 3-M, 2).d).

Nas características principais, reavaliar comprimento entre perpendiculares informado.

Nas vistas de perfil longitudinal e fundo, reavaliar a localização da antepara de colisão de vante, a mesma deverá estar localizada a uma distância menor a 13% do comprimento de regra (L) da embarcação ou 90 m, tomando-se o menor desses valores, e não poderá estar a uma distância. Cap. 06, Item 0648, a), 2, a)

Na vista do convés principal reavaliar as vias de escape no corredor principal, nenhum corredor sem saída com mais de 7 m de comprimento será aceito. Um

corredor sem saída é um corredor ou parte de um corredor a partir do qual só há uma via de escape. Item 4.24. d)

No convés principal, rever o local para os passageiros em pé.  Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista frontal, representar meio de mecanismo para evitar acesso dos passageiros para a rampa Cap 10 Seção II Item 10.8.

No convés de carga de veículos, o piso do convés onde os veículos são transportados devem ser do tipo antiderrapante Cap 10 Seção II Item 10.8. m)

No convés de carga de veículos, representar meios de amarração (calços, peias e cunhas). Cap 10 Seção II Item 10.8. a)

No convés principal, prover corredores livres e desobstruídos. Item 3, b) do Anexo 3-F

Representar o plano de luzes de navegação com vistas detalhadas dos mastros, fornecendo também nome, cor, setor, alcance e cotas de todas as distâncias verticais e horizontais entre luzes e suas posições relativas ao convés, de acordo com as prescrições do “Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar. Anexo 3-F, o).

Representar a tabela situada à direita do plano, disposta na vertical, com três seções e deve obedecer, de cima para baixo, à seguinte sequência:  Proteção, detecção e combate a incêndio; Salvatagem e Diversos.

ANEXO-3-F, N),3)

Na vista do convés superior, em todos os níveis de acomodações, deverá haver, pelo menos, duas (02) vias de escape amplamente separadas. Item 4.25.1.  a)

Na respectiva vista, representar e indicar os botijões de gás. Caso a cozinha não faça a utilização do gás, deverá ser informado. Item 4.21.1. a)

Na vista do convés principais, apresentar a existência de assentos preferenciais. ABNT-NBR 15450 ABNT-NBR 9050

Apresentar a existência de um assento preferencial para pessoa obesa com largura igual á largura de dois assentos. ABNT-NBR 15450 ABNT-NBR 9050

No convés principal, informar o local de embarque de desembarque dos passageiros.  Item 3, b) do Anexo 3-F

Em uma embarcação de comprimento igual ou superior a 20 metros, as luzes de bordos não devem ser posicionadas adiante das luzes de mastro de vante. Anexo I, 3, b), RIPEAM 72

Nas vistas, reposicionar as luzes de bordos BB e BE atrás do mastro. RIPEAM

Nas vistas, reavaliar a antepara de colisão de vante que deverá estar localizada a uma distância não inferior a 5% do comprimento de regra (L) da embarcação ou 10 m, tomando-se o menor desses valores, a partir do ponto de interseção da roda de proa da embarcação com a linha de flutuação onde foi determinado o comprimento de regra (L).

Item 6.49.1, a) do Anexo 3-F

Na vista do fundo, no casco central, reavaliar comprimento do compartimento, pois nenhum compartimento situado abaixo do convés principal poderá apresentar comprimento superior a 40% do comprimento de regra (L) da embarcação. Item 6.50.2. b).

No convés principal, reavaliar número de lavatório para atender a capacidade de passageiro, conforme a tabela 3-M-2. ANEXO 3-M, 3), c).

Deverá existir a bordo um compartimento, com dimensões apropriadas e com possibilidade de trancamento, para a guarda de bagagens e volumes de passageiros. Item 2), d), 1). do Anexo 3-M.

Representar a rampa, adequada às características da embarcação e ao local onde se efetua o embarque/desembarque de passageiros, para facilitar a entrada e saída dos passageiros. Item 12), a),b),c) do Anexo 3-M

Representar o local onde se efetua o embarque/desembarque de passageiros, para facilitar a entrada e saída dos passageiros. Item 12), a),b),c) do Anexo 3-M

No convés superior, reavaliar a dimensão dos b

s laterais para atender a capacidade citada, sendo que largura segundo anexo 3-M deverá ser de 0,45 m para cada passageiros. ANEXO 3-M, 5), b), a)

No convés principal, os assentos devem está a uma distância mínima de 0,90 m entre os encostos dos assentos

montados frente a frente, ou entre o encosto e uma antepara, ou outra divisão

que por ventura exista à frente do assento (. ANEXO 3-M, 5), b),

No convés principal, rever a largura dos assentos, que deverá atender 0,45 m. Item 5), b) do Anexo 3-M.

Na vista do convés principal, reavaliar as unidades de chuveiro deverá está separado por boxe das demais áreas por um meio que evite respingos. Anexo 3-M, 9) / figura 3-m-4

Na vista do convés principal e tabela diversos, representar a âncora. Item 3, b) do Anexo 3-F

No convés principal, rever os direcionamentos das rotas de fugas. Item 3, b) do Anexo 3-F

No plano de capacidade apresentar o arranjo da distribuição de veículos em cada convés destinado ao seu transporte, indicando o espaço estimado para cada veículo. Anexo 3-F item 3 m), 1), vi)

No plano de capacidade apresentar o arranjo da distribuição de cadeiras no convés destinado ao transporte de passageiros. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar a limitação do espaço de carga que fica abaixo da casaria entre a caverna 11 a 18, quando utilizados para transportes de cargas, deverá ser computado nos volumes dos espaços fechados e no de carga. CAP 07, ITEM 707/708

Na tabela diversos, rever a potência do rádio, compatibilizar com o memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Apresentar uma de mastro a vante da embarcação, A luz de mastro de vante não deve ser posicionada a uma distância da roda de proa superior à metade do comprimento da embarcação. ITEM 1140/RIPEAM 72

Na tabela de capacidade, rever número de coletes salva vidas, compatibilizar com o memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Rever número de lavatório, para atender números de tripulantes. Anexo 3-M/Tabela 3-M-1

Na vista do convés principal, reavaliar dimensões da unidade banheiro (vaso e chuveiro), sendo que o chuveiro deverá ser separação por boxe. Anexo 3-M, 10) / figura 3-m-4

No Plano de Capacidade informar o peso máximo por eixo dos conveses destinados ao transporte de veículos?   Anexo 3-F item 3 m)

Na vista do convés principal, rever meio para evitar acesso dos passageiros para área de carga. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar balaustrada na região da proa ou apresentar meio de mecanismo para evitar acesso dos passageiros para a proa. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, informar balaustrada ou meio para evitar transbordo do veículo ao mar em caso de acidente. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar sistema/mecanismo (guarda rodas) apropriado para impedir a queda acidental do(s) veículo(s) na água. Cap 10 Seção II Item 10.8. h).

Na vista do convés principal, rever à mesa de refeição a frente da abertura da porta do banheiro, as portas dos banheiros não poderão ter aberturas diretamente para a mesa de refeições ou refeitório. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na legenda, apresentar escala compatível com as dimensões da embarcação. ANEXO 3-F, 2)

Na vista de perfil, informar representação esquemática das máquinas, equipamentos e acessórios importantes pela sua função ou dimensão; Anexo 3-f, b),1), l).

A tabela deve estar situada à direita do plano, disposta na vertical, com três seções e deve obedecer, de cima para baixo, à seguinte sequência:

I) Proteção, detecção e combate a incêndio;

II) Salvatagem; e

III) Diversos.

ANEXO-3-F, N),3)

Na vista do convés principal, se caso houver consumo de gás, indicar botijões de gás, deverão ser posicionados em áreas externas. Caso ao bar não faça a utilização do gás, deverá ser informado. ITEM 4.21. a).

A tabela deve conter colunas, dispostas da esquerda para a direita, na seguinte

sequência: I) Símbolo; II) Nomenclatura; III) Quantidades (por conveses e total); e

IV) Observações. ANEXO-3-F, N),4)

Na tabela diversos, informar as baterias, conforme vista e memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, apresentar em todas as partes expostas dos conveses principais e de superestruturas deverá haver eficientes balaustradas ou bordas falsas, que poderão ser removíveis, com altura não inferior a 1 metro. ITEM 427, b).

Na vista do convés tijupá, reavaliar a existência de balaustradas ou bordas falsas, que poderão ser removíveis, com altura não inferior a 1 metro, para proteção da tripulação ITEM 4.28.2.

Na tabela de capacidade, representar os tanques hidráulicos, conforme apresentado na vista do convés principal. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés superior e passadiço, em todos os níveis de acomodações, deverá haver, pelo menos, duas vias de escape (escadas) amplamente separadas. Item 4.25. 1. a).

Na vista do convés principal, rever a numeração das escotilhas de carga de acordo com seu porão. Item 3, b) do Anexo 3-F

Atender o estabelecido no estabelecido na portaria de Acessibilidade de passageiros no sistema de transporte aquaviário e ABNT. Quanto ao (módulo de referência), assentos preferenciais e demais itens normativos.

CAP 03-ITEM 333) b) /Portaria nº 232/2008/ABNT NBR 15450

No convés principal, rever dimensões do módulo de referência, que deverá atender 1200x800 mm.

CAP 03-ITEM 333) b) /Portaria nº 232/2008/ABNT NBR 15450.

No convés principal, rever dimensões do banheiro acessível, que deverá atender 1500x1500 mm.

Com a área de manobra na parte externa. CAP 03-ITEM 333) b) /Portaria nº 232/2008/ABNT NBR 15450.

Na vista do convés principal, representar a passagem de proa a popa deverá ser desobstruída de proa à popa da embarcação, nas proximidades da popa. Item 4.28.1.

Na vista do convés superior, representar o botijão de gás deverão ser posicionados em áreas externas, em local seguro e arejado, com a válvula protegida da ação direta dos raios solares e afastados de

fontes que possam causar ignição. ITEM 420, a).

No plano de capacidade, informar o peso máximo admissível de carga por m² dos conveses destinados ao transporte de carga. Item 5.18, b)

Na tabela de capacidade, rever referência para o LCG e rever valores, conforme apresentado nas vistas Item 3) m) 1) V) d) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, representar balaustrada na região da proa da embarcação ou apresentar meio de para evitar acesso a proa da embarcação. ITEM 0611, G), 2).

Na vista do fundo, apresentar o gerador acoplado ao MCP. Item 3, b) do Anexo 3-F

Nas vistas, indicar a linha de referência de calados. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés superior, rever as medidas dos camarotes que deverá atender 1,9x1,5 m.

Item 6, b),1) do ANEXO 3-M

Na vista do convés superior, rever as medidas dos camarotes pra 4 pessoas que deverá atender 1,9x3,0 m. Item 6, b),2) do ANEXO 3-M

Na vista do convés superior, informar na descrição dos camarotes a função/atividade dos ocupantes.

Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de salvatagem, rever a capacidade do aparelho flutuante, compatibilizar com o memorial descritivo e vista. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de capacidade, rever as localizações entre cavernas do tanque de dejetos e de água. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, representar o tanque de diesel da caverna 07 a 21. Item 3, b) do Anexo 3-F.

Na vista do tijupá, representar uma balaustrada para segurança da tripulação. Item 4.28.2.

Na vista do fundo, apresentar o MCA e gerador. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela diversos e vista do fundo, compatibilizar número de bateria com o memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do fundo, apresentar as baterias, conforme especificado no memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do fundo, identificar todas bombas, compatibilizar com a tabela e memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela diversos, apresentar as bombas e compatibilizar com a vista do fundo e memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, apresentar o mecanismo de acionamento da rampa. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, informar 02 (duas) tomadas e duas estações de incêndio completas nas proximidades da proa da embarcação. Item 04.24.1 b).

No convés superior, representar 01 extintor na região da cozinha. ANEXO 4-D

No convés principal, representar 01 extintor na região das acomodações e banheiros. ANEXO 4-D

Na vista de perfil, representar o tanque diesel para fins de medição de VCG. Item 3, b) do Anexo 3-F

No convés principal, representar extintores na região da carga frigorificada. ANEXO 4-D

Na tabela de segurança, compatibilizar os extintores com a vista e memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de capacidade, representar a carga no convés e suas referências. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de capacidade, informar os dados do tanque de óleo hidráulico. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de capacidade, informar o peso específico dos itens. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela das luzes, informar a altura da segunda luz de mastro. RIPEAM

Na tabela de capacidade, rever o VCG e LCG de cada itens, compatibilizar com as vistas e estudo de estabilidade. Item 3) m) 1) V) d) do Anexo 3-F

Na tabela de capacidade, informar referência para o VCG e LCG. Item 3) m) 1) V) d) do Anexo 3-F

Na tabela de salvatagem, informar o aparelho flutuante. ANEXO 4-B

Na tabela diversos, rever o peso da ancora, compatibilizar com memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de segurança, rever número de extintores, compatibilizar com memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, representar as portas conforme demais vistas. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do fundo, rever a existência das elipses. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar a âncora. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela diversos, informar as descrições do item 16 do memorial descritivo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Nas vistas, informar camarotes para atender todos os passageiros e tripulantes da embarcação. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, informar que a saída é estanque conforme especificado no ponto de alagamento. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do tijupá, rever as distancias entre uma e outra luz de bordos, compatibilizar com a vista frontal. Item 3, b) do Anexo 3-F

No plano nas características principais, informar o calado moldado de projeto.  Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, reavaliar a numeração dos porões de carga, conforme tabela e estudo de estabilidade. Item 3, b) do Anexo 3-F

No plano de luzes de navegação indicar as cotas de todos os espaçamentos verticais e horizontais entre luzes e suas posições relativas ao convés. Anexo 3-F item 3 o)

Na tabela diversos, rever a potência do rádio. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista representar a luz de cor amarela. Normam 11

Na vista de perfil, nomear a praça de maquinas. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela, informar o peso dos itens, conforme representados no estudo. Item 3, b) do Anexo 3-F

Nas vistas, representar o tanque de consumo diário. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do fundo, representar as rotas de fugas. ANEXO 3-F, N), 1)

Na tabela volumétrica, rever a referência para LCG. Item 3) m) 1) V) d) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, informar espaçamento entre cavernas. Anexo 3-F, M), 1), I)

Na vista informar, a capacidade do pau de carga. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de salvatagem, informar a capacidade para pessoas no aparelho flutuantes. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de capacidade, rever as localizações entre cavernas dos tanques do diesel, de acordo com especificado nas vistas. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do fundo, representar o motor bomba, lembrando que não deverá ter o seu funcionamento com combustível cujo ponto de fulgor não exceda 60ºC. item 522, c)

Na vista do convés intermediário, informar extintor. ANEXO 4-D

Na vista de perfil, informar o centroide da caixa d’água. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela diversos, rever o número de âncora. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela de segurança, informar a coluna observações. ANEXO 3-F, N), 4), IV).

Na tabela volumétrica, informar nome dos tanques e itens. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela volumétrica, informar o peso dos itens, conforme o estudo de estabilidade. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela volumétrica, informar o tanque de consumo diário. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na vista do convés intermediário, representar as portas dos camarotes. Item 3, b) do Anexo 3-F

Informar no plano de Arranjo das luzes que fator de obscuridade das luzes de navegação não é superior a 6°, atendendo ao prescrito na RIPEAM-72. ANEXO 3-F.

Nas vistas, rever o modelo do mastro, pois nesse modelo das luzes de sem governo e manobra restrita ficam com a parte encoberta devido a estrutura do mastro. Item 3, b) do Anexo 3-F

Na tabela das luzes, informar luz de manobra restrita. RIPEAM

Nas vistas de perfil e frontal, rever o posicionamento da LW de projeto compatibilizar com estrutural e plano de linhas entre si. Item 3, b) do Anexo 3-F

A vista de perfil, cotar a luzes de navegação em relação ao convés principal. Anexo 3-F, O), 1).

Na vista e tabela das luzes, informar mais 01luz de mastro. RIPEAM

A vista de perfil, cotar a luz de alcançado. Anexo 3-F, O), 1).

Na tabela das luzes, compatibilizar altura das cotas com a vista. Anexo 3-F, O), 1).

Na tabela diversos, rever a existência de artefatos pirotécnicos, pois embarcação com AB menor < 100 é isenta. Item 0415 e Anexo 4-B

PLANO DE LINHAS

Carenar as LW e balizas a ré e a vante, do plano de linhas d’água com plano de linhas de balizas em relação a linha de centro. Item 3, C) do Anexo 3-F.

Na legenda e nas vistas utilizar o seguinte padrão de escalas máximas de redução no desenho Anexo 3-F, c), 3)

Carenar nas linhas d’água os cortes A e B de ré e de vante do plano de linhas do alto com o plano de linhas d’águas. Item 3, C) do Anexo 3-F.

Carenar os cortes das linhas d’agua nas balizas de vante, do plano de linhas d’água com plano de linhas de balizas em relação a linha de centro. Item 3, C) do Anexo 3-F

Carenar a posição da LW4 e a balizas ½ a ré, do plano de linhas d’água com plano de linhas de balizas em relação a linha de centro. Item 3, C) do Anexo 3-F

Carenar as posições na linha de centro as linhas d’águas do plano de linha do alto com o plano de linhas d’água a ré e a vante. (onde toca a linhas). ANEXO 3-F

Nos planos, nomear as bordas falsas. Item 3 c) 4 d) do Anexo 3-F

No plano de linhas do alto, representar as perpendiculares de vante e de ré.

Nos planos, nomear as quinas. Item 3, C) do Anexo 3-F

Nos planos de balizas e linhas d’águas, rever o espaçamento entre o corte A e B e compatibilizar entre os planos. Item 3, C) do Anexo 3-F

Nos planos rever o espaçamento entre as balizas, não dever ser superior 1% da LPP. Item 3, C) do Anexo 3-F

No plano de balizas, numerar as balizas de popa e proa. Item 3, C) do Anexo 3-F

No plano de linhas do alto, nomear o tosamento.  Item 3 c) 9 IV) do Anexo 3-F

No plano de linhas d’água, carenar a LA 440 com No plano de linhas do alto em relação a linha de centro. Item 3, C) do Anexo 3-F

No plano de linhas d’água a ré e a vante, rever os posicionamentos das linhas a d’água na quina do casco. Item 3, C) do Anexo 3-F

No plano de balizas, representar o convés ao lado. Item 3, c) 4 e) do Anexo 3-F

PLANO DE PERFIL DE ESTRUTURAL E SEÇÃO MESTRA

Na vista de perfil, reavaliar a altura da balaustrada no convés do tijupá. Item 3, j) do Anexo 3-F.

Na vista de perfil e fundo, informar espessura da chapa das anteparas. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na vista de perfil, informar espessura da chapa dos espelhos da proa e popa. Item 3, J) do Anexo 3-F

Informar o peso máximo de carga por m² dos conveses destinados ao transporte de carga; Item 3, J), 2)

No plano de perfil e seção mestra, informar o peso máximo de carga admissível por m² para cada convés representado. Item 3, J) e L), 2) do Anexo 3-F

O Plano de Capacidades informar o peso máximo por eixo dos conveses destinados ao transporte de veículos.   Anexo 3-F item 3 m)

Na vista de perfil, representar a simbologia das escotilhas. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, reavaliar abertura da gaiuta, compatibilizar com arranjo geral. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar abertura da saída de emergência, compatibilizar com arranjo geral. Anexo 3-F

Nas vistas das cavernas, representar as dimensões dos elementos estruturais. Item 3, J) do Anexo 3-F

Apresentar o plano, de forma legível para serem verificados os elementos estruturais e compartimentos. Item 3, J) do Anexo 3-F

No plano apresentar seção da antepara transversal e seus elementos. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na seção mestra, rever a escala na legenda e nas vistas compatibilizar entre si Anexo 3-F, c), 3)

Na vista de perfil, informar espaçamento entre cavernas. Anexo 3-F, M), 1), I)

Na seção mestra, na antepara transversal, rever o número da caverna 24, esse número de caverna está desconforme com a vista de perfil. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na vista de perfil e convés principal, representar a rampa e seus elementos estruturais. Item 3, J) do Anexo 3-F

Apresentar, estrutural do flap nas vistas. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na seção mestra, informar espessura da chapa do fundo e antepara. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na seção mestra, informar caverna típica e antepara transversal. Item 3, J) do Anexo 3-F

Compatibilizar a altura do convés intermediário com os demais plano e documentos. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar o acesso aos compartimentos na caverna 20 ao 24. Item 3, J) do Anexo 3-F

Na vista do convés principal, representar a abertura do acesso ao compartimento na caverna 06 ao 08, conforme apresentado no plano de arranjo geral. Item 3, J) do Anexo 3-F

Foram apresentados os planos e documentos técnicos para embarcação EC1 elaborados pelo responsável técnico Victor G. dos S. Mesquita CREA n.º 29142-AM. Como segue:

- Relatório de Alteração;

- Memorial Descritivo;

- Estudo de Estabilidade Definitivo;

- Curvas Hidrostáticas;

- Notas de Arqueação;

-  Relatório da Prova de Inclinação;

- Curvas Cruzadas;

- Momento de Superfície Livre;

- Plano de Arranjo Geral, Luzes, Segurança e Capacidades:

E também foram analisados os planos e documentos técnicos para embarcação EC1, elaborados pelo responsável técnico Ricardo Almeida Sanches, CREA n.º 5061902172-D/SP sob a ART nº AM20150028608, aprovados pela Entidade Certificadora Record Certificação Naval, sob licença de construção para embarcação já construída LCEC de nº 611-EC-01687/2015 emitida em 12/11//2015. Como segue:

- ART;

- Curvas de Bonjean,

- Memorial Descritivo;

- Estudo de Estabilidade Definitivo;

- Curvas Hidrostáticas;

- Notas de Arqueação;

-  Relatório da Prova de Inclinação;

- Curvas Cruzadas;

- Momento de Superfície Livre;

- Plano de Arranjo Geral, Luzes, Segurança e Capacidades;

- Plano de Linhas; e

PLANO DE ARRANJO GERAL, SEGURANÇA, LUZES DE NAVEGAÇÃO E CAPACIDADE

Nas vistas e tabela de combate incêndio, informar a bomba e as estações de combate a incêndio. (VER OBS 7)

Na vista de perfil e convés principal, reavaliar as aberturas situadas na gaiuta da praça de maquinas, quanto ao tipo de embarcação e área de navegação. (VER OBS. 6) 6.13.1. a).

Foram analisados os seguintes planos e documentos técnicos:

-Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

- Memorial Descritivo;

- Notas para Arqueação de Embarcações;

- Notas para Marcação de Borda Livre Nacional;

- Dados de Entrada para Programa Hidrostático;

- Curvas Hidrostáticas;

- Curvas Hidrostáticas (com trim);

- Curvas Cruzadas de Estabilidade;

- Relatório da Prova de Inclinação;

- Estudo de Estabilidade Definitivo;

- Croqui se Acúmulo de Passageiros;

- Momento de Superfície Livre;

-Arranjo Geral, Plano de Capacidades, Arranjo de Luzes de Navegação e Plano de Segurança;

- Perfil Estrutural;

- Seção Mestra; e

- Plano de Linhas.

Os itens com prazos designados como A/S (Antes da Saída) devem ser resolvidos antes da emissão dos certificados, de acordo com os parâmetros estabelecidos na NORMAM 331.

Foram analisados planos e documentos técnicos elaborados pelo responsável técnico Raif Arruda Sabbag Law CREA n.º 5061916967/D-SP, sob a ART n.º AM20180119448 aprovados pela Organização Reconhecida Record Certificação Naval em 09/05/2018 sob a Licença de Construção n.º 611LC02426/2018, como segue:

- Tabela de Cotas; e

- Plano de Linhas;

Foram analisados planos e documentos técnicos elaborados pelo responsável técnico Raif Arruda Sabbag Law CREA n.º 5061916967/D-SP, sob a ART n.º AM20190177452 aprovados pela Organização Reconhecida Record Certificação Naval em 01/08/2019 sob a Relatório de Análise n.º 06294/2019:

Nesta ocasião não foi constatada nenhuma exigência grave, por não influenciarem risco a segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica, motivo pelo qual este REV ficará arquivado junto ao projeto, sem ser entregue ao armador solicitando correções. Caso o armador promova alguma alteração na embarcação que exija a alteração total ou parcial dos planos, as exigências aqui relatadas serão checadas nos novos planos.

- Data de batimento de quilha: 2022.

2. Esta Licença foi emitida com base no Relatório de Análise de Planos RC-RAP01570/2023.

3. Balsa Graneleira tipo Racked, embarcação em série dos cascos: 771 , 773 e 775, nomeadas  respectivamente como Bertuol 17, Bertuol 19 e Bertuol 21 conforme Anotação de Responsabilidade Técnica n.º AM20220334188.

4. Esta Entidade Certificadora emitiu a Licença Provisória para início de Construção n.º 611LP00151/2022 e 611LP00317/2023, em solicitação ao requerimento do armador.

1 - Data de Batimento de Quilha: 2022.

2 - Data de Alteração: 2026.

3 - Esta Licença foi emitida com base no Relatório de Análise de Planos n.º RC-RAP05223/2026.

4 - Esta licença contempla as alterações, conforme relatório de alteração apresentados:

► Alteração do layout da área dos passageiros do convés principal e da área de lazer (navegação intermediária e turística);

► Adequação das dimensões da casaria conforme realidade da embarcação; e

► Alteração Arqueação Bruta (AB) e Arqueação Líquida (AL).

5 - A embarcação possui o comprimento total com rampas de 32,560 m e comprimento do casco de 26,950 m.

6 - Lotação Máxima a Bordo:

► Para atividade e/ou serviço de turismo: está destinada a operar com 262 passageiros e 06 tripulantes;

► Para atividade e/ou serviço de passageiros: está destinada a operar com 173 passageiros e 06 tripulantes; e

► Para atividade e/ou serviço de passageiros e carga no convés: está destinada a operar com 108 passageiros, 06 tripulantes, e com 30 t. de carga sobre o convés principal.

7 - Tempo de Singradura: inferior a 12 h.

8 - A embarcação não poderá transportar carga nos porões.

1 - Data de Batimento de Quilha: 2023.

2 - Data de Alteração: 2026.

3 - Esta Licença foi emitida com base no Relatório de Análise de Planos n.º RC-RAP05359/2026.

4 - Esta licença contempla a seguinte reclassificação, conforme relatório de alteração apresentados:

► Para dupla classificação: Transporte de passageiros / Esporte e

Recreio;

► Foram apresentados todos os planos e documentos técnicos atualizados.

5 - A embarcação possui o comprimento total com apêndice de 20,486 m e comprimento do casco de 19,500 m.

6 - Lotação Máxima a Bordo:

► Para atividade e/ou serviço de esporte recreio: está destinada a operar com 18 passageiros e 01 tripulantes;

► Para atividade e/ou serviço de passageiros: está destinada a operar com 16 passageiros e 03 tripulantes; e

7 - Tempo de Singradura: intermediária no serviço de passageiros e de travessia no serviço de esporte recreio.

8 - A embarcação quando em transporte de passageiros: É empregada exclusivamente no transporte de funcionários para estaleiros, que devido à natureza do serviço a ser executado no local, não permite a sua realização por pessoas com mobilidade reduzida;

Em relação ao relatório de análise anterior, evidencia-se que:

- As exigências n.º 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36 e 37 foram cumpridas nesta ocasião.

- As exigências n.º 11, 20, 29, 30, 31 e 32 foram transcritas nesta ocasião.

- As exigências n.º 11, 20, 29, 30, 31 e 32 foram reescritas nesta ocasião.

- As exigências n.º 3 e 4 foram inseridas nesta ocasião.